СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Чепайкина С.Б.

Протокол № ___ от «__» _________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ № 27

Димитриева И.М.

Приказ № _____ от «___» ______20__г.

Должностная инструкция по охране труда

для учителя химии

ИОТ-004-2016

С. Арамашка

1. Общие требования безопасности:

- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ;

- учитель химии допускается к работе после инструктажа на рабочем месте, который должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев директором школы или его заместителем.

- Опасные и вредные факторы в работе:

- Поражение глаз и кожи при попадании брызг жидкостей твердых частиц, пыли;

- Поражение кожи при попадании брызг жидкостей, при воздействии твердых веществ;

- Отравление ядовитыми парами, веществами;

- Поражение глаз и кожи от химических и термических ожогов, порезы рук.

1.4. Администрация школы обязана обеспечить учителя спецодеждой и средствами индивидуальной защиты: халатом, перчатками, очками и фартуком. Халат должен быть из хлопчатобумажной ткани, фартук из химически стойкого материала, перчатки, защищающие от кислот и щелочей средней концентрации и органических растворителей. Рекомендуется обеспечить учителей защитными пастами для рук.

1.5.Учитель обязан соблюдать правила хранения химических реактивов, правила пожарной безопасности, электробезопасности.

- При обнаружении неисправности используемого оборудования сообщить администрации.

- Учитель должен следить за наличием в кабинете необходимых медикаментов и уметь оказать первую помощь. При получении травмы, признаков отравления, немедленно поставить в известность администрацию школы,

1.8 Запрещается в помещении кабинета и лаборантской хранить и принимать пищу, курить, использовать химическую посуду для питья.

1.9.Учитель обязан руководствоваться в работе настоящей инструкцией, правилами техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательной

школы.

1.10.Учитель несет ответственность за нарушение требований инструкции по охране труда и Правил техники безопасности.

1.11.Запрещается допуск учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии. Доступ учащихся в лаборантские помещения запрещен.

2. Требования безопасности перед началом работы:

2.1. Перед работой с химреактивами надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, перчатки, очки.

2.2. Проверить исправность вытяжного шкафа, электрических приборов.

2.3. Перед пожароопасными работами, убедиться в наличие и исправности средств

пожаротушения: огнетушителя, сухого песка, накидки из огнезащитной ткани.

2.4. Проверить исправность водоснабжения.

2.5. Проверить наличие медикаментов в аптечке.

3. Требования безопасности во время работы:

3.1. Все работы, связанные с выделением вредных веществ и паров, применением ядовитых веществ, проводятся в вытяжном шкафу.

3.2. Запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости.

3.3. Запрещается уходить из кабинета во время проведения опытов, оставлять без внимания включенные нагревательные приборы, установки.

3.4. Учитель должен соблюдать меры безопасности при работе с химическими

веществами:

- Брать твердые сыпучие вещества из склянок только с помощью приспособлений, инструментов;

- Производить резку щелочных металлов под слоем керосина, перемещать их пинцетом из одной тары в другую; Работать с агрессивными и токсичными веществами в перчатках и очках:

- Во время приготовления растворов жидкость большей плотности вливать в жидкость меньшей плотности;

- Растворы наливать из сосудов таким образом, чтобы при наклоне этикетка оказывалась наверху;

- Запрещается нагревать на водяных банях вещества, которые могут вступать в реакцию с водой со взрывом или выделением газов;

- Не засасывать жидкость ртом;

- Не наклоняться над сосудами с химреактивами   в период их нагревания;

- Учитель должен соблюдать меры безопасности при хранении химреактивов.

- Не допускать хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями на ней сделанными карандашом по стеклу.

- Запрещается менять относительное расположение реактивов в сейфе на полках.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

4.1.   При признаках пожара:

- Немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть;

- Ликвидировать загорание, при этом:

- Выключить электронагревательные приборы и вентиляцию,

- Немедленно вынести из помещения все сосуды с взрывоопасными веществами.

5. Требования безопасности по окончании работ:

5.1. выяснить у лаборанта и у учащихся их самочувствие.

5.2. проверить: все ли склянки с химпрепаратами закрыты пробками, вымыть руки с

мылом.

5.3. выключить все электронагревательные приборы, закрыть форточки, закрыть краны

водоснабжения.

5.4. закрыть помещение лаборантской и кабинета на ключ.

Разработчик – уполномоченный по ОТ

С инструкцией ознакомлен: