СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Чепайкина С.Б.

Протокол № ___ от «__» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ№ 27

Димитриева И.М.

Приказ № _____ от «___»  ________20__г.

Должностная инструкция по охране труда

для электрика

ИОТ-033-2016

С. Арамашка

1.Общие требования безопасности.

1.1.К самостоятельной работе электриком по ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный инструктаж;

- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знаний устройства электроустановок;

- первичный инструктаж на рабочем месте.

При ремонте и обслуживании электрооборудования напряжением до 1000 В электрик должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3, а свыше 1000 В ‒ не ниже 4.

1.2. Электрик обязан:

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности и требования правил внутреннего распорядка;

- правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты, бережно относиться к средствам индивидуальной защиты;

- немедленно сообщать директору о любом несчастном случае, признаках профессионального заболевания, а также ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации, ухода и пользования ими. Не решаться использовать защитные средства и приспособления с просроченным сроком проверки;

- выполнять только порученную работу;

- соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования;

- знать местонахождение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара.

2.Требования безопасности перед началом работы:

- надеть     исправную    спецодежду,     проверить    исправность    средств индивидуальной защиты;

- проверить наличие ключей от электрощитов;

- проверить     исправность     инструментов,     приспособлений,     средств индивидуальной защиты;

- для переноски инструментов использовать специальную сумку или переносной ящик. Переноска инструментов в кармане запрещается;

- убедиться в достаточном освещении рабочего места, отсутствии электрического напряжения на ремонтируемом оборудовании;

- удалить из зоны проведения работ посторонних лиц и освободить рабочее место от посторонних материалов и других предметов;

- при обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, как перед началом, так и во время работы, сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать

3. Требования безопасности во время работы:

- не допускать на рабочее место лиц, не связанных с ремонтом, не отвлекаться разговорами, помнить об опасности поражения электрическим током;

- при появлении нескольких неисправностей в электрооборудовании устранять неисправности в порядке очередности;

- пред снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не
менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступать к
снятию электрооборудования следует, убедившись в отсутствии напряжения,
вывесив плакат «Не включать - работают люди!» на рубильник;

- разборку и сборку электрооборудования производить на верстаках,
стеллажах, обеспечивающих их устойчивое положение;

- перед испытанием электрооборудования после ремонта оно должно быть надежно закреплено, заземлено (занулено);

- при замене плавких предохранителей под напряжением необходимо:

- отключить нагрузку;

- надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на
диэлектрический коврик;

- пассатижами или специальным съемником снять предохранители;

- при ремонте электроосветительной аппаратуры участок, на котором ведется работа, должен быть обесточен. При замене ламп накаливания, люминесцентных пользоваться защитными очками.

4. Требования безопасности по окончании работы:

- отключить электрооборудование от сети;

- убрать инструменты, приспособления, средства защиты в отведенное для этого место;

- обо всех замечаниях, дефектах, выявленных в течение рабочего дня, сообщать директору.

Разработчик – уполномоченный по ОТ