СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

Чепайкина С.Б.

Протокол № ___ от «__» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ№ 27

Димитриева И.М.

Приказ № _____ от «___»  ________20__г.

Должностная инструкция по охране труда

при производстве работ на лестницах и стремянках

ИОТ-034-2016

С. Арамашка

1 .Общие положения

1.1 Работы выполняемые на высоте 1 м и более от поверхности пола или земли, относятся к работам, выполняемым на высоте, и требуют принятия мер.

- Настоящая инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность труда при работе на высоте м применением переносных лестниц и стремянок.

- К производству работ с применением лестниц и стремянок допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж и проверку знаний положений, инструкций и методов в объеме, определяемой профессией работника и его должностью.

- При производстве работ с применением лестниц и стремянок работник обязан знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Привести в порядок спецодежду: она должна быть подогнана, не стеснять движений работника, на спецодежде не должно быть разрыва тканей, обшлага рукавов должны быть застегнуты или зашнурованы.

- Лестницы и стремянки должны быть осмотрены, проверено их соответствие требованиям безопасности.

- Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающем возможность их сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при установке их на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

- При необходимости верхние концы лестниц должны иметь специальные крюки. Стремянка-лестница должна иметь запорное устройство, исключающее возможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы на ней. Длина приставной лестницы не должна превышать 5 м. Ступени лестниц и стремянок должны быть врезаны в тативы. Тетивы лестниц и стремянок должны скрепляться стяжными болтами через каждые 2 м, а также под верхней и нижней ступенями.

- при осмотре деревянных лестниц и стремянок должны иметь гладкую обструганную поверхность. При осмотре металлических лестниц и стремянок следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.

- При переноске лестницы (стремянки) одним работником она должна находиться в наклонном положении тем, чтобы передний конец ее был приподнят над полом не менее чем на 2 м.

- При перемещении лестницы (стремянки) вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

- Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно опрокинута.

- Необходимые для работы на высоте инструменты следует сложить в специальные сумки и ящики.

2.10.	Запрещается применять деревянные лестницы и стремянки, сбитые
гвоздями, без крепления тетив болтами и без врезки ступенек в тетивы.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.	При производстве работ на лестницах и стремянках запрещается:

- работать, стоя на приставной лестнице, на расстоянии менее 1 м от верхнего
ее конца;

- устанавливать приставные лестницы под углом 75 к горизонтали без дополнительного крепления верхней части лестницы;

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или ограждений;

- находиться на ступеньках лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- переходить на высоте с приставной лестницы или стремянки на другую лестницу или стремянку;

- применять металлические лестницы или стремянки при обслуживании или ремонте электроустановок, замене ламп электроосвещения.

3.2.	При установке лестницы против входных дверей необходимо выделять
работника, который охранял бы лестницу от толчков.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.	Характерным несчастным случаем при выполнении работ с применением лестниц (стремянок) является падение работника с высоты. В зависимости от объекта, на котором выполняются работы на высоте, возможно также случайное прикосновение работника к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и, как следствиие, поражение электрическим током.

4.2.	При несчастном случае пострадавшему следует оказать первую доврачебную помощь и организовать доставку его в медицинское учреждение.

4.3.	Поставить в известность руководителя о случившемся.

Разработчик – уполномоченный по ОТ